### Полный цикл работы принтера Mimaki JV150-130/160: подробное руководство

#### 1. Подготовка перед использованием (Chapter 1: Before Use)

Это начальный этап установки. Принтер должен быть установлен в подходящем месте перед первым запуском.

- **Подключение кабелей (Connecting Cables)**:

- - USB-кабель: Подключите к ПК через USB 2.0 порт на задней стороне принтера. Используйте рекомендованный кабель Mimaki (не длиннее 3 м).

- - Кабель питания: Вставьте в розетку (220–240 В, 50/60 Гц). Подключите к заднему разъему.

#### 2. Основные операции: Запуск и печать (Chapter 2: Basic Operations)

- - Включение: Включите основной выключатель (main power switch) на правой стороне (всегда оставляйте ON для автообслуживания).

- Затем нажмите передний выключатель (power switch). Экран загорится, принтер инициализируется (проверит чернила, головку). Должно появиться LOCAL mode.

////// - Выключение: Нажмите передний выключатель. Подождите, пока экран погаснет. Не выключайте основной — это предотвратит засорение сопел (автофункция flushing работает).

- **Установка носителя (Setting a Media)**:

- - Регулировка высоты головки (Adjusting the Head Height): Откройте переднюю крышку.

- Переместите рычаг на каретке (carriage) для установки высоты (low/medium/high в зависимости от толщины носителя, 1–2 мм от платформы).

- - Рулонный носитель (Setting a Roll Media): Закрепите рулон на заднем держателе.

- Протяните через прижимные ролики (pinch rollers) и подающие (feed rollers).

- Закройте рычаг фиксации.

- Перейдите в меню (Menu Mode) на панели для настроек.

- На панели нажмите [ENTER], выберите "ROLL", принтер обнаружит ширину.

- - Листовой носитель (Setting Leaf Media): Положите на платформу, выровняйте по датчикам.

- Нажмите [ENTER], выберите "LEAF".

- - Изменение начала печати (Changing the Printing Origin): Используйте JOG-кнопки (стрелки) для перемещения каретки и установки точки (0,0).

- **Подготовка нагревателей (Preparing for the Heaters)**:

- Нагреватели (pre-heater, print-heater, post-heater) на платформе сушат чернила.

- На панели нажмите [HEATER], установите температуры (например, pre: 30°C, print: 40°C, post: 50°C). Ждите, пока иконки загорятся зеленым (готово). Не трогайте — горячо!

- **Печать данных (Printing Data)**:

## Подготовка данных в ПО RasterLink от Mimaki для печати на JV150-130/160

#### 1. Запуск ПО RasterLink

- - Дважды кликните по иконке RasterLink на рабочем столе

- После запуска откроется главное окно с вкладками для принтеров. Если несколько принтеров зарегистрировано,

- выберите JV150 в списке [Printer Name]. Убедитесь, что принтер отображается как "Online"

#### 2. Импорт файлов (загрузка данных для печати)

- - В меню выберите [File] > [Open]

- Откроется диалог [Select file name to print]. Поддерживаемые форматы: PDF, EPS, TIFF, JPEG, PNG, AI (Adobe Illustrator) и другие.

- - Выделите нужный файл и нажмите [Open].

- Файл загрузится и отобразится на вкладке [JV150] в главном окне как "Job" (задание печати).

#### 3. Настройка условий печати (Set Up Print Conditions)

- - Выберите загруженный файл (Job) в списке на вкладке JV150 (кликните по нему левой кнопкой мыши).

- Справа в окне появятся [Function icons] — иконки для редактирования.

- Кликните по ним по порядку:

- **General Print (Общие настройки печати):**

- Укажите масштаб: enlargement (увеличение) или reduction (уменьшение) в процентах или по размеру.

- Настройте копии: количество копий, расстояние между ними (tiling для больших изображений).

- Установите поворот (rotation) или зеркальное отражение (mirror), если нужно.

- Нажмите [OK] для сохранения.

- **Quality (Качество печати):**

- - Выберите профиль (profile), соответствующий носителю (media) и чернилам (ink set) в принтере JV150. Профили предустановлены (например, для PVC, banner или sublimation paper).

- Установите разрешение: Standard (540 dpi), High Quality (720 dpi) или High Speed (360 dpi).

- Настройте цветокоррекцию: используйте Color Matching для точности цветов (ICC-профили).

- Нажмите [OK].

- **Arrangement (Расположение):**

- - Укажите позицию на носителе: margins (поля), alignment (выравнивание).

- Обновите информацию о носителе:

- Перейдите во вкладку [Media] или [Printer Status].

- Кликните [Display Latest Status] или [Get Media Width] — ПО запросит ширину носителя напрямую у принтера JV150.

- Если носитель заменен, подтвердите тип (roll или leaf) и толщину.

#### 4. RIP-процесс (растрирование данных)

- - После настроек вернитесь в главное окно и выберите Job.

- Кликните по иконке [Execution] (Выполнение) в [Function icons].

- В открывшемся окне выберите режим:

- [RIP & Print]: Сначала растрировать данные (RIP), затем отправить на печать (рекомендуется для сложных файлов, чтобы проверить ошибки).

- [Immediate Print]: Немедленная печать без отдельного RIP (для простых задач, но может быть медленнее).

- [RIP Only]: Только растрировать, без печати (для сохранения файла на потом).

- Нажмите [Start] — ПО начнет обработку. Процесс может занять от секунд до минут в зависимости от размера файла.

- Мониторьте прогресс в статус-баре. Если ошибки (например, несовместимый профиль), исправьте и повторите.

#### 5. Отправка данных на принтер и печать

- После успешного RIP данные автоматически отправляются на принтер (если выбран [RIP & Print] или [Immediate Print]).

- Убедитесь, что принтер в режиме REMOTE (на панели JV150 нажмите [REMOTE] — см. Operation Manual, Chapter 2).

- В RasterLink мониторьте статус: в [Printer] разделе увидите "Printing" или прогресс.

- Если отправка через сеть (не USB), настройте Hot Folder: создайте папку на ПК, подключенном к принтеру, и укажите её в RasterLink как авто-мониторинг ([Tools] > [Hot Folder]).

- После отправки принтер начнет печать. Следите за процессом на экране JV150 (прогресс, температура нагревателей).

- Если нужно остановить: в RasterLink кликните [Cancel] или на принтере нажмите [LOCAL].

#### 6. Завершение и проверка

- После печати проверьте результат: выполните тестовую печать или визуальный осмотр.

- Сохраните Job для повторного использования: [File] > [Save Job].

- Закройте RasterLink: [File] > [Exit].

Отправьте на принтер через USB.

- В LOCAL нажмите [REMOTE] — принтер перейдет в REMOTE mode и начнет печать. Мониторьте на экране (прогресс, температура).

- Остановка: Нажмите [LOCAL] во время печати.

- Удаление данных: Нажмите [DATA CLEAR] в LOCAL.

- Резка носителя (Cutting a Media): После печати нажмите [CUT], принтер отрежет по слоту (cutter blade).

#### 5. Завершение цикла и советы

- После печати: Выключите (только передний switch), очистите, проверьте бак отходов.

- Если проблемы (Chapter 5: Troubleshooting): Нет питания — проверьте кабели. Засоры — очистка. Сообщения ошибок — следуйте экрану (например, "Check Waste Ink").

- Полный цикл повторяется: Включение → Установка носителя → Тест/Очистка → Печать → Обслуживание.